Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

по технологии

2017-2018 учебный год

Номинация «Техника и техническое творчество»

Тестовые задания

10-11 классы

1. Установите соответствие

Русские ученые и изобретатели     Изобретения и открытия

1. Ладыгин А.А.                             а. Радио

2. Нартов А.К.                                б. Лампа накаливания

3. Попов А.С.                                  в. Электронное телевидение

4. Зворыкин В.К.                            г. Станок с механическим суппортом

1 –        ;  2 –          ; 3 –       ; 4 –         .

2.  Какими общими чертами обладают сверлильный и токарный станки?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Отметьте знаком « +» правильный ответ.

3.  При каком угле заострения режущий инструмент быстрее  затупляется?

а) 35°;

б) 45°;

в) 50°;

г) 60°.

4. Укажите наименование специального инструмента, с помощью которого измеряют шаг метрической резьбы.

_____________________________________________________________

Отметьте знаком « +» правильный ответ.

5. Кратко укажите, от каких показателей зависит маркировка стали?

_________________________________________________________________

6. Кратко укажите, от чего зависит характер текстуры древесины?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Отметьте знаком «+» все правильные ответы.

7.  Какие инструменты используют при изготовлении шипового соединения на открытый сквозной одинарный шип?

а) долото;

б) киянку;

в) столярный угольник;

г) циркуль.

8. От чего зависит выбор материала для изготовления изделия?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

9.  Для соединения деталей заклепками вначале пробивают или просверливают отверстия. Каким должен быть диаметр отверстия по отношению к диаметру заклепки?

_______________________________________________________________________

10.   С помощь какого инструмента выполняется контроль изделий цилиндрической формы с точностью до 0,01 мм, при вытачивании их на токарно-винторезном станке?

_______________________________________________________________________

Отметьте знаком « +» правильный ответ.

11. К отделочным работам в строительстве относят:

а)	настилку полов;

б)	побелку потолков;

в)	застекление окон;

г)	монтаж электропроводки.

12. В чем заключается метод решения творческих задач "метод инверсии"?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Как изменится постоянное напряжение на нагрузке мостового выпрямителя при перегорании одного диода ?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Как изменится показание амперметра в цепи при замыкании ключа К?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отметьте знаком « +» все правильные ответы.

15. Тепловое действие электрического тока используется в:

а) электропаяльниках;

б) утюгах;

в) люминесцентных лампах;

г) электровыжигателях;

д) лампах накаливания.

16. Почему опасно разбивать энергосберегающие лампы?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

17. К розетке с напряжением  220 В и максимальным током 10 А подключен удлинитель. Какие устройства можно подключить к удлинителю одновременно: электрочайник мощностью 1кВт, стиральную машину мощностью 2 кВт, пылесос мощностью 0,8 кВт?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18. На даче надо подключить к сети электроплиту мощностью 2 кВт, электрочайник мощностью 1кВт, калорифер мощностью 1,5 кВт, люстру мощностью 100 Вт, телевизор мощностью 300 Вт. Какое минимальное сечение медного провода небходимо выбрать для одновременной безопасной работы всех этих приборов?

| Поперечное сечение медного провода | Допустимый ток, А |
| --- | --- |
| 0,5 | 11 |
| 1 | 17 |
| 2,5 | 30 |
| 4 | 41 |

____________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Отметьте знаком ”+“ правильный ответы. Как называют объемное     (трехмерное) изображение изделия?

а)Технический рисунок;

б) Аксонометрическая проекция;

в)Чертеж.

________________________________________________________________

20. Обозначьте на чертеже размеры, которые необходимы для изготовления детали.

Какое количество размеров необходимо?

______________________________________________________________

21. Как называются затраты денежных средств в процессе ведения домашнего хозяйства?

______________________________________________________________

Отметьте знаком « +» правильный ответ.

22. Установите правильную последовательность действий менеджера:

а) организация;

б) постановка целей;

в) планирование;

г) контроль.

__________________________________________________________________

23. В чем заключается главная функция предпринимательства?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24. Каково различие между проектной деятельностью инженера и выполнением проекта в предметной области «Технология»?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.Творческое задание:  опишите процесс изготовления Солонки

а. выберите материал и обоснуйте свой выбор;

б. выберите размеры заготовки;

в. нарисуйте эскиз и проставьте размеры изделия;

г. опишите подходы к использованию инструмента и оборудования по технологической карте;

д. предложите украшение изделия.

Лист для эскиза

Технологическая карта изготовления солонки

| № | Последовательность выполнения работы | Инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |