Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

по технологии

2019-2020 учебный год

Номинация «Техника, технологии и техническое творчество»

Раздел "Ручная деревообработка"

10-11 классы

Сконструировать разделочную доску в форме круга с ручкой, имеющей внутренний контур

Время выполнения: 150 мин

Технические условия:

1. С помощью образца (Рис. 1.) разработать чертеж и изготовить разделочную доску в форме круга с ручкой, имеющей внутренний контур.

1.1. Чертеж оформлять в соответствии с ГОСТ 2.104-68. Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на чертеже формата А4 обязательно. Основная надпись заполняется информацией, представленной в технических условиях данной практики.

1.2. Размеры на чертеже указывать с предельными отклонениями, указанными в технических условиях.

2. Материал изготовления – фанера. Максимальные габаритные размеры рабочей заготовки 200×140×4 мм. Примечание. Можно использовать фанеру толщиной 6 мм. 3. Габаритный размер круга (диаметра) – 120 ± 1 мм.

4. Сконструировать одну ручку произвольной формы, с внутренним контуром.

5. Предельные отклонения на все наружные и внутренние размеры ±1 мм.

6. Чистовую (финишную) обработку изделия выполнить шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе.

7. Декоративную отделку выполнить с одной стороны в технике выжигания.

Правила техники безопасности

1. Работать лобзиком  с надежно закрепленными и исправными ручками.

2. Надежно крепить выпиловочный столик к верстаку.

3. Надежно закреплять пилку в рамке лобзика.

4. Не делать резких движений лобзиком при выпиливании, не наклоняться низко над заготовкой

Место для чертежа

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Коли-чество баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор). | 1 |  |
| 2. | Технология изготовления изделия: | 39 |  |
|  | - разметка заготовки в соответствие с чертежом; | (8) |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | (8) |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; | (10) |  |
|  | - качество и чистовая обработка готового изделия. | (8) |  |
|  | - декорирование изделия | (5) |  |
|  | Итого: | 40 |  |

Особые замечания:______________________________________________________________________