Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

по технологии

2020-2021 учебный год

Номинация «Техника, технологии и техническое творчество»

Раздел "Ручная деревообработка"

7-8 классы

Время выполнения: 150 минут.

Технические условия:

По чертежу изготовить бобину для ниток (Рис.1)

Технические условия: 1. По чертежу изготовить бобину для ниток (лент, тесьмы) (Рис. 2).

2. Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±1 мм.

3. Все углы заготовки (позиция «А») скруглить на 3-5 мм, в зависимости от месторасположения.

4. Все острые ребра с двух сторон на изделии притупить. Чистовую (финишную) обработку изделия выполнять шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе.

5. Декоративную отделку выполнить с одной стороны художественным выжиганием.

| Рис.1. Образец бобины для ниток Р | Рис. 2. Чертеж бобины для ниток |
| --- | --- |

Правила техники безопасности

1. Работать лобзиком  с надежно закрепленными и исправными ручками.

2. Надежно крепить выпиловочный столик к верстаку.

3. Надежно закреплять пилку в рамке лобзика.

4. Не делать резких движений лобзиком при выпиливании, не наклоняться низко над заготовкой

Технологическая последовательность  изготовления изделия

| № | Последовательность выполнения работы | Инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разметить заготовку по шаблону | Шаблон, копировальная бумага, карандаш. |
| 2 | Выпилить по разметке | Верстак, лобзик. |
| 3 | Зачистить торцы и кромки. | Шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой основе, напильник.. |
| 4 | Выполнить декорирование изделия с двух сторон . | Электровыжигатель. |

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Количество баллов | Кол-во баллов по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор). | 1 |  |
| 2. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствие с чертежом и техническими условиями; - технологическая последовательность изготовления изделия; - разметка, сверление и обработка отверстия. | (19) 5 10 4 |  |
| 3. | Точность и качество скругления углов заготовки (позиция «А»), в зависимости от месторасположения. | 5 |  |
| 4. | Точность изготовления изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями. | 5 |  |
| 5. | Качество и чистовая (финишная) обработка готового изделия. | 5 |  |
| 6 | Дизайн декоративной отделки готового изделия в технике выжигания. | 5 |  |
|  | Итого: | 40 |  |

Особые замечания:______________________________________________________________________