Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

по технологии

2020-2021 учебный год

Номинация «Техника, технологии и техническое творчество»

Раздел "Ручная деревообработка"

9 классы

Практическое задание: Сконструировать и изготовить разделочную доску в виде дубового листка

Время выполнения: 150 мин

Технические условия: 1.С помощью образцов (рис. 1) разработать эскиз и изготовить разделочную доску в виде дубового листка. Эскиз оформлять в соответствии с ГОСТ 2.104-2006. Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на чертеже формата А4 обязательно. Основная надпись заполняется информацией, представленной в технических условиях данной практики.

2.На эскизе указать: в самых широких местах, основные габаритные размеры на длину и ширину с предельными отклонениями ±1 мм; диаметр отверстия на ручке разделочной доски 8 мм.

3.Материал изготовления фанера. Максимальные габаритные размеры рабочей заготовки 180х120х4 мм.

Примечание. Разделочную доску можно изготавливать с меньшими габаритными размерами.

4.Чистовую (финишную) обработку изделия выполнять шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе.

5.Все острые ребра с двух сторон на изделии притупить.

6.Декоративную отделку выполнять с одной стороны с помощью электровыжигателя.

рисунок 1

За отсутствие рабочей одежды снимается 1 балл

За отсутствие материалов и принадлежностей для работы снимается 1 балл

Правила техники безопасности

1. Работать лобзиком  с надежно закрепленными и исправными ручками.

2. Надежно крепить выпиловочный столик к верстаку.

3. Надежно закреплять пилку в рамке лобзика.

4. Не делать резких движений лобзиком при выпиливании, не наклоняться низко над заготовкой

эскиз изделия

Технологическая последовательность  изготовления изделия

| № | Последовательность выполнения работы | Инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление эскиза и шаблона | карандаш, линейка, угольник. |
| 2 | Разметить заготовку по шаблону | Шаблон, копировальная бумага, карандаш, линейка, угольник. |
| 3 | Выпилить по разметке | Верстак, лобзик. |
| 4 | Зачистить торцы и кромки. | Шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой основе, напильник. |
| 5 | Перевести рисунок и выполнить отделку с одной сторон изделия. | Электровыжигатель. |

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Коли-чество баллов | Кол-во баллов, выстав-ленных членами жюри | Номер участни-ка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор). | 1 |  |  |
| 2. | Технология изготовления изделия: | 39 |  |  |
|  | - изготовление эскиза и шаблона | (5) |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствие с эскизом; | (5) |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | (5) |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с эскизом; | (10) |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готового изделия. | (10) |  |  |
|  | -декор изделия | (4) |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Особые замечания:______________________________________________________________________