Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

по технологии

2021-2022 учебный год

Номинация «Техника, технологии и техническое творчество»

Раздел "Ручная деревообработка"

7-8 классы

Время выполнения: 90 минут.

Сконструируйте и изготовьте однодетальную подставку-держатель
для вертикальной установки шариковой ручки.

Фото изделия с установленной ручкой.

Технические условия и задания

- С помощью представленного изображения разработайте чертёж подставки - держателя в масштабе 1:1:

- материал изготовления опоры - брусок 120 х 40 х 40 мм (сосна, ель);

- габаритные размеры опоры - 110 х 37 х 37 мм;

- держатель должен быть симметричным относительно горизонтальной и вертикальной осей, проходящих через центр детали; в верхней части держателя должен быть выполнен уступ в форме ромба высотой 10 мм и с длиной стороны 60 мм;

- в центре детали должно быть просверлено глухое отверстие глубиной 30 и диаметром 8 мм.

- Выполните на всех верхних гранях полученного изделия фаски.

- Предельные отклонения на габаритные размеры: ±1 мм.

- Выполните оформление держателя с применением цветных карандашей.

Правила техники безопасности

1. Работать лобзиком  с надежно закрепленными и исправными ручками.

2. Надежно крепить выпиловочный столик к верстаку.

3. Надежно закреплять пилку в рамке лобзика.

4. Не делать резких движений лобзиком при выпиливании, не наклоняться низко над заготовкой

Место для чертежа

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Коли-чество баллов | Кол-во баллов, выстав-ленных членами жюри | Номер участни-ка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор). | 1 |  |  |
| 2 | Соблюдение правил безопасных приёмов работы. Культура труда: порядок на рабочем месте, эргономичность | 1 |  |  |
| 3 | Разработка чертежа | 5 |  |  |
| 4 | Технология изготовления изделия: | 20 |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствии с чертежом | (4) |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия | (4) |  |  |
|  | - точность изготовления ромбовидной части изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями | (4) |  |  |
|  | -точность изготовления прямоугольной части изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями | (4) |  |  |
|  | - точность выполнения отверстия в соответствии с чертежом и техническими условиями | (4) |  |  |
| 5 | Качество и чистовая обработка готового изделия. | 5 |  |  |
| 6 | Декор изделия | 2 |  |  |
| 7 | Время изготовления - 90 минут | 1 |  |  |
|  | Итого: | 35 |  |  |