Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

по технологии

2021-2022 учебный год

Номинация «Техника, технологии и техническое творчество»

Раздел "Ручная деревообработка"

9 классы

Практическое задание:

Сконструируйте и изготовьте плоскую балясину.

Рисунок изделия

Время выполнения работы 120 минут

Технические условия и задания

- На основе представленных изображений разработайте чертёж деревянной плоской балясины и изготовьте изделие:

- материал изготовления - доска обрезная;

- габаритные размеры: высота - 300 мм, ширина - 93 мм, толщина - 20 мм.

- Выполните чертёж в масштабе 1:1.

- Геометрическую форму изделия определите самостоятельно, соблюдая следующее условие: с правой и левой стороны балясины симметрично друг относительно друга должны быть выполнены три выступа треугольной формы.

- Разрешается дополнительно включать в форму балясины любые геометрические элементы.

- Балясина должна оставаться симметричной относительно вертикальной и горизонтальной осей симметрии.

- Дизайн изделия разработайте самостоятельно.

- Предельные отклонения на все размеры готового изделия: ±1 мм.

За отсутствие рабочей одежды снимается 1 балл

За отсутствие материалов и принадлежностей для работы снимается 1 балл

Правила техники безопасности

1. Работать лобзиком  с надежно закрепленными и исправными ручками.

2. Надежно крепить выпиловочный столик к верстаку.

3. Надежно закреплять пилку в рамке лобзика.

4. Не делать резких движений лобзиком при выпиливании, не наклоняться низко над заготовкой

эскиз изделия

Место для чертежа

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Коли-чество баллов | Кол-во баллов, выстав-ленных членами жюри | Номер участни-ка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор). | 1 |  |  |
| 2 | Соблюдение правил безопасных приёмов работы. Культура труда: порядок на рабочем месте, эргономичность | 1 |  |  |
| 3 | Разработка чертежа | 5 |  |  |
| 4 | Технология изготовления изделия: | 18 |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствие с чертежом и техническими условиями; | (5) |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | (5) |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями; | (5) |  |  |
|  | -соблюдение симметричности формы изделия | (3) |  |  |
| 5 | Качество и чистовая обработка готового изделия. | 5 |  |  |
| 6 | Декор изделия | 4 |  |  |
| 7 | Время изготовления - 120 минут | 1 |  |  |
|  | Итого: | 35 |  |  |

Особые замечания:______________________________________________________________________