Муниципальный этап  Всероссийской олимпиады школьников

по технологии

2022-2023 учебный год

Профили «Техника и техническое творчество» и «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Раздел 3D моделирование и печать

7-8-9 классы.

По чертежу и наглядному изображению  изготовить прототип изделия (браслет - «Котенок»)

Рисунок 1 - Чертеж изделия

Рисунок 2 – Наглядное изображение изделия

Порядок выполнения работы:

- В соответствии с чертежом, создать трехмерную модель изделия  в виде эскиза.

- В соответствии с чертежом, разработать 3Dмодель изделия (браслет - «Котенок») в одном из 3D редакторов, например:

  - Blender;

  - GoogleSketchUp;

  - AutoCad;

  - 3DS Max;

  - Maya;

  - SolidWorks;

- Экспортировать (преобразовать) итоговый результат в формат для 3D-печати –  stl. Перенести файл на флэш-накопителе в программу управления 3D-принтером.

- Открыть  stl файл изделия (браслет - «Котенок») в программе управления 3D-принтером. Выбрать настройки печати: экструдер (если их несколько), скорость печати, заполнение.

- Напечатать модель.

Рекомендации по изготовлению процесса печати на 3D принтере:

- При разработке любой 3D- модели в программе следует размещать деталь на ее наибольшем из плоских оснований, поскольку принтер наращивает модель снизу вверх.

- Не допускается отсутствие целостности сетки модели, рваная топология. Модель, состоящая из нескольких объектов должна быть соединена в общую топологическую сетку, путем применение булеиновых операций или инструментов ретопологии, встроенных в программы 3D-моделирования.

- Расположение частей модели не должно противоречить законам физики. 3Dпринтер не способен корректно распечатать абсолютно любую модель, и чем понятнее форма, тем ближе к задуманному будет результат печати.

- Не допускается чрезмерная или недостаточная детализация модели. Следует учитывать, что при масштабировании модели часть деталей может быть утрачена ввиду технических возможностей принтера.

- Не допускаются пустотелые модели. У всех элементов модели должна быть толщина, либо оно должны быть замкнуты. Модели должны быть твердотелыми.

- Не допускается наложение и взаимопроникновение полигонов друг в друга. В случае необходимости подобных решений следует использовать изменение структурной сетки (см. п. a))

- Не допускается отсутствие касательных граней и поверхностей – расположенные слишком близко границы слипнутся ввиду технологических особенностей печати. Следует соблюдать дистанцию минимум 100 микрон ( 1 мкм = 0,001 мм = 0,0001 см)

Критерии оценивания практической работы по 3D моделированию

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа в 3D редакторе | 17 |  |
|  | Знание работы с графическим 3D-редактором (степень самостоятельности изготовления модели): - требуется постоянная помощь при работе с графическим редактором (2 балла), - испытывает затруднения при работе с графическим редактором, но после объяснения самостоятельно выполняет работу (4 балла); - самостоятельно выполняет все операции при изготовлении модели (8 баллов). | 8 |  |
|  | Технологичность (последовательность) моделирования объекта | 3 |  |
|  | Осознанность выполнения работы (конфигурации). | 2 |  |
|  | Время, затраченное на моделирование: - Не уложился в отведенные 2 часа (0 баллов) - Уложился в отведенные 2 часа (2 балла); - Затратил на выполнение задания менее 2 часов (4 балла). | 4 |  |
|  | Работа на 3D принтере | 10 |  |
|  | - Не печатал совсем (0 баллов); - Напечатал, но с отклонениями (5 баллов); - правильно выбрал настройки печати, распечатал в соответствии с чертежом: (10 баллов). |  |  |
|  | Оценка готовой модели | 8 |  |
|  | Качество изделия . Соответствие чертежу. Модель требует серьёзной доработки (1 балл), Модель требует незначительной корректировки (2 балла); Модель не требует доработки - законченная модель) (4 балла). | 4 |  |
|  | Творческий подход | 2 |  |
|  | Рациональность действий в моделировании и прототипировании изделия | 2 |  |
|  | Итого | 35 |  |