Утверждаю:

Директор МОУ СОШ №21

______________З.А. Атаханова

« ____» _________2011г

ИНСТРУКЦИЯ
  по охране труда и технике безопасности рабочего по обслуживанию здания – электрика

К  работам допускается лицо  не  моложе 18 лет, имеющее специальное образование, прошедший медицинское освидетельствование  на  годность к работе в электроустановках, имеющий не ниже 3гр. по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В.
     Электрик  подчиняется  заместителю  руководителя  учереждения  по хозяйственной части и выполняет свои обязанности согласно распорядка  работы  учереждения.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

-ежегодно проходить проверку на подтверждение группы по эл. безопасности.

-знать и выполнять данную инструкцию,
-выполнять работы в электроустановках учреждения в соответствии с перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации,
-знать устройство правила эксплуатации электрооборудования учреждения ,

- правила техники безопастности и порядок освобождения и оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ:

-привести в порядок рабочую одежду,
-осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать лишние предметы,
-проверить исправность и пригодность к работе электрозащитных средств, рабочего инструмента
-выполнить технические мероприятия по отключению электрооборудования,
-на отключенные устройства управления вывесить запрещающие плакаты.

В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ:

-работы выполнять используя слесарномонтажный инструмент си изолирующими рукоятками и дополнительные средства защиты,
-работа на высоте разрешается только с исправных лесов и лестниц,
работы под напряжением выполнять только с использованием основных и дополнительных средств защиты. Запрещается касаться заземленного электрооборудования, сетей коммуникаций,

-установку и снятие предохранителей выполнять при снятом напряжении (кроме пробочных), под напряжением, но без нагрузки выполнять замену предохранителей если в схеме питания потребителя отсутствует коммутационный аппарат.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-установка не калиброванных плавких вставок (жучков) в силовые щиты электрооборудования
-оставлять оголенные провода на рабочем месте после окончания работы
-производить замену, ремонт осветительной аппаратуры только при отключенном выключателе,
-прокладывать электрические провода по дереву, подвешивать провода на гвоздях, использовать провода с нарушением изоляцией
-производить ремонт электрических линий, выключателей, розеток  в неосвещенных помещениях

В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ:

-при поражении электрическим током отключить  электроустановку или освободить пострадавшего от действия эл. тока и оказать ему первую помощь
-при возникновении пожара обесточить помещение, вызвать пожарную команду, применить первичные средства пожаротушения
-о всех случаях сообщать непосредственному руководителю

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ:

-привести электрооборудование в исходное состояние, закрыть, установленные ограждения, двери
-выполнить технические мероприятия по включению электрооборудования,
-привести рабочее место в порядок