Проекционный чертеж

Построим три вида детали (проекционный чертеж) при помощи ПО «КОМПАС 3D»

- Строим главный вид – указан красной стрелкой. Строим прямоугольник размером 80 на 50.

- На высоте 25 мм от нижнего основания проводим отрезок.

- Для получения прямоугольного выреза на нижней части детали используем инструмент «Отрезок», задаем размеры 25 и угол 90, поднимаем его вверх.

- Выполняем полукруглый вырез, используем инструмент «Геометрия- Окружность». Задаем параметры окружности – диаметр 20. Выполняем построение и убираем лишние линии при помощи инструмента «Редактирование – Усечь кривую»

- Оформляем верхнюю часть детали. Используем инструмент геометрия-Отрезок и удаляем лишние линии при помощи инструмента редактирование-Усечь кривую.

- Устанавливаем вспомогательные линии, используя инструмент Геометрия – Вспомогательная прямая и проводим вертикальные и горизонтальные вспомогательные линии, нажимая левой кнопкой мыши в углах главного вида. Также проводим наклонную вспомогательную линию под углом минус 45 градусов (устанавливаем на панели в нижней части экрана.

- Строим вид сверху. Строим прямоугольник размером 80 на 50, используя вспомогательные линии.

- Строим прямоугольник 50 на 25.

- Строим прямоугольный вырез на нижней части детали – прямоугольник размером 20 на 50 и убираем лишние части прямоугольника Редактирование – Усечь кривую.

- Проводим отрезки на уровне полукруглого выреза на верхней части детали.

- При помощи инструмента Геометрия – Непрерывный ввод объекта проводим вспомогательные линии для построения третьего вида. Изменить стиль линии можно выделить ее, щелкнуть по выделенной правой кнопкой мыши, нажать «Изменить стиль» и в открывшейся таблице выбрать необходимый тип линии, например, «Тонкая» и нажать кнопку «ОК»

- Строим вид слева. Строим квадрат 50 на 50, используя инструмент Геометрия – Прямоугольник.

- При помощи инструмента Геометрия – прямоугольник формируем на чертеже верхнюю часть. Размер прямоугольника 25 на 25

- При помощи инструмента Геометрия – Отрезок формируем нижнюю часть и убираем лишние линии на верхней при помощи инструмента Редактирование – Усечь кривую.

- Наносим линии невидимого контура – полукруглого выреза на верхней части и прямоугольного на нижней при помощи инструмента Геометрия – Отрезок или Геометрия – Непрерывный ввод объектов.

- Так как линии невидимого контура изображаются пунктирной линией, изменяем вид линии. Для этого выделяем ее и нажимаем левой кнопкой мыши в выпадающем меню выбираем тип линии, который нам нужен – штриховая.

- Наносим размеры

- Заполняем основную надпись и сохраняем свою работу в папку «Компас 3D. Первые шаги» название файла Работа 3_Виды: Файл – Сохранить как.