Построение геометрических тел

- Построим цилиндр. Выберите плоскость в которой будете строить эскиз детали и щелкните по ней левой кнопкой мыши один раз, для ее выделения. Активируйте кнопку «Эскиз», щелкнув по ней левой кнопкой мыши.

- При помощи инструмента Геометрия- Окружность, постройте окружность с диаметром 38 мм, после чего отключите «Эскиз», для этого нажмите на значок левой кнопкой мыши.

Внимание!!! Если у вас пропала панель для указания размеров, активируйте ее! Для этого вверху щелкните левой кнопкой мыши по серому полю и из выпадающего меню выберите «Панель свойств».

- Включаем панель редактирования деталей, активировав кнопку 	, а затем нажимаем на кнопку «Выдавливание», укажите расстояние на нижней панели размеров 50, нажмите Enter. Получим цилиндр.

- Получили некий эскиз цилиндра. В этом состоянии можно редактировать полученное изображения. Чтобы получить непосредственно деталь, нажмите «Создать объект» в левом нижнем углу экрана

- Сохраните свою работу в папку «Компас 3D. Первые шаги» название файла «Работа 4_Цилиндр» Файл – Сохранить как.

- Построим тор. Для этого выделите плоскость и активизируйте кнопку «Эскиз»

- Постройте по середине плоскости осевую линию. Для этого на панели «Геометрия» выберите инструмент «Отрезок», на нижней панели, выберите тип линии «Осевая», укажите на плоскости ее начало и конец.

- Измените тип линии на основную.

- При помощи инструмента Геометрия- Вспомогательная прямая проведите две параллельные прямые справа и слева от плоскости на одинаковом расстоянии.

- С одной из сторон постройте окружность. Для этого используйте инструмент «Окружность» на панели «Геометрия», нажмите на кнопку  на верхней панели инструментов  «Установка глобальных привязок» и в выпадающем меню уберите галочку «Точка на кривой», а выберите «Выравнивание», нажмите «ОК». На нижней панели установите диаметр окружности 20

- Постройте окружность с центром на вспомогательной и отключите режим эскиза.

- Далее используем кнопку «Вращение», которая находится на панели «Редактирование детали». Нажмите на кнопку «Выдавливание и удерживайте появиться меню, в котором нажмите на кнопку «Вращение»

- Нажмите на кнопку в левом нижнем углу экрана «Создать объект»

- Цвет фигуры можно изменить. Для этого щелкните по объекту правой кнопкой мыши, в выпадающем меню выберите «Свойства», а затем на нижней панели выберите цвет. Нажмите кнопку в левом нижнем углу экрана «Создать объект»

- Сохраните свою работу в папку «Компас 3D. Первые шаги» название файла «Работа 5_Тор» Файл – Сохранить как.

- Построим пирамиду. Выделяем плоскость и включаем режим «Эскиз».

- Строим основание пирамиды - многоугольник. Для этого используем инструмент Геометрия -  прямоугольник, задаем количество вершин, например, 6 и диаметр 60.

- Устанавливаем курсор так, чтобы крестик совпал с серединой плоскости и щелкаем левой кнопкой мыши 2 раза.

- Отключить режим «Эскиза»

- Строим дополнительную плоскость параллельную основанию. Для этого открываем меню «Вспомогательная геометрия» и нажимаем кнопку смещенная плоскость, наводим курсор – крестик на плоскость, в которой лежит основание пирамиды и щелкаем один раз левой кнопкой мыши, а в меню в нижней части экрана задаем высоту, на которую необходимо поднять плоскость, то есть высоту пирамиды, например, 70, нажимаем «Создать объект».

- Отключаем режим «Смещенная плоскость». Выделяем вновь построенную плоскость и включаем режим «Эскиз», в центре построенной плоскости ставим точку, при помощи меню Геометрия – Точка, устанавливаем стиль точки «Круг». Выключаем режим «Эскиз»

- Открываем меню «Редактирование детали», удерживаем кнопку «Выдавливание», в открывшемся меню выбираем «Операция по сечениям» и выделяем наши эскизы 1 и 2, а затем «Создать объект».

- Сохраните свою работу в папку «Компас 3D. Первые шаги» название файла «Работа 6_Пирамида» Файл – Сохранить как.  Перед сохранением можете поменять цвет пирамиды.

- Построение конуса. Выбираем плоскость и включаем режим «Эскиз».

- От середины плоскости вверх проводим осевую линию (инструмент «Отрезок» на панели «Геометрия») на 70 мм – это будет высота конуса. Для построения линии щелкаем левой кнопкой мыши в центре плоскости и в центре стороны плоскости.

- Строим отрезок длиной 25 мм (радиус основания) в одну из сторон осевой линии инструмент Геометрия – Отрезок. Тип линии – Основная.

- При помощи инструмента Геометрия – Отрезок соединяем конец осевой линии и радиуса, щелкаем по полученной линии левой кнопкой мыши. Отключаем режим «Эскиз»

- Открываем меню «Редактирование детали», выбираем «Вращение». Нажимаем кнопку «Создать объект». Конус построен, можно изменить цвет! Вращать объект можно при помощи кнопки  на панели в верхней части окна.

- Сохраните свою работу в папку «Компас 3D. Первые шаги» название файла «Работа 6_Конус» Файл – Сохранить как.

- Построение шара. Выберите плоскость и включите режим «Эскиз». В плоскости постройте осевую линию в центре плоскости, щелкая в середине двух противоположных сторон.

- Используя инструмент Геометрия _Дуга, строим дугу диаметром 50 мм. Щелкаем в центре плоскости, а затем в верхней и нижней части сторон плоскости с указанием стороны расположения дуги. Стиль линии «Основная».

- Отключаем режим «Эскиз». Активируем панель «Редактирование детали» и щелкаем по инструменту «Вращение».

- Нажимаем кнопку «Создать объект» При необходимости меняем цвет.

- Сохраните свою работу в папку «Компас 3D. Первые шаги» название файла «Работа 7_Шар» Файл – Сохранить как.